다음 공식에서 코스 수는 CPC로 표시됩니다.

(cm 당 코스) 및 웨일은 WPC (crn 당 웨일)로 계산됩니다.

In the following formulae, the course count is represented as CPC

(courses per cm) and the wale count as WPC (wales per cm).

밀도: CPC (courses per cm)

웰: WPC (wales per cm)

인치당 바늘의 기계 게이지 (E로 표시)

The gauge of the machine in needles per inch (represented by E)

분당 회전 수 (rpm)로 기계의 주행 속도

The running speed of the machine in revolutions per minute (rpm)

사장: yarn run–in (FZ)

TRICOT warp knitting machine 원단 제직의 자동 계산

Automatic calculation of fabric knitting for TRICOT Machine

제직 생산 관련 계산

Knitting production-related calculation

정경 생산 관련 계산

Warping production-related calculation

참고 자료

Reference

원단 중량, 혼용율 계산

Calculation of fabric weight, composition rate

밀도.     총본수.    원사 굵기.  바 별 중량.  혼용율.. 바 위치.

Density, total ends, yarn count, weight of fabric per guide bar, composition rate, Bar position

일일 생산량 계산

daily production calculation

제직 시간,  가동효율,  제직 폭수,  일일 생산량.

Working hour, working efficiency,  , daily output

임직료,  일일 가득액.

The commissioning fee, daily earning amount

생지 가격(Pound 단가)

Price of grey fabric(Unit price per Pound)

혼용율.  파운드당 원사 단가, 원단 중량.

composition rate, Yarn price per pound, fabric weight

원사 총가격.  생지 총 가격,  영업 마진.

Total price of yarn, Total price of grey fabric, sales margin

생지 가격(Kg 단가).   Yard당 바별 가격.

Price of grey fabric (unit price per Kg), price per guide bar per Yard

샘플 분석 계산

Calculation of Sample analysis

가로 길이. 세로 길이,  시험편 중량,  가공지 폭,

Length of width. Length of length, weight of the fabric sample, width of the finishing fabric,

가공지 중량, 중량의 축소 신장율,  생지 중량,

The weight of the finishing fabric, the reduced elongation rate of the weight,  weight of grey fabric,

가공지 밀도,  생지 밀도,  가공지 웰수,

Density of the finishing fabric, density of grey fabric, wale number of the finished fabric

편직기 게이지.  생지 제직 폭,

Machine gauge, width of grey fabric

스퀘어 미터 중량계산

weight calculation of square meter(m²)

스퀘어 미터 중량= 가로,세로 1m 면적의 중량

weight of square meter(m²) = Weight of 1 m in width and length

스케어 미터 중량 대비 yard당 중량계산

weight calculation per Yard compared to square meter(m²)

스퀘어 미터 중량.  가공지 폭(inch).  가공지 중량(yard)

weight of square meter(m²), width(inch) of the finished fabric, weight of the finished fabric

원형 시편 중량= 원형 지름 11.3cm 면적의 중량

Weight of circular specimen = Weight of area with a circular diameter of 11.3 cm

원형 시편 중량의 yard당 중량 계산.

Calculation of the weight per yard for the circular specimen

Rack/mm 산출 계산

Rack/mm calculation

게이지,  밀도,  조직,  실의 굵기

Gauge, density, lapping notation, yarn count

조직 번호 입력 방법

Input way of lapping notation

가공지 생지 제직 폭  계산

Calculation of the width of grey fabric and finished fabric

벨벳 가공지 중량 계산

Weight Calculation of the finished velvet fabric

생지 중량, 가공지 중량. 샤링 로스, 가공지 축소 비율, 가공지 중량

weight of grey fabric, weight of the finished fabric, shearing loss, reduction rate of the finished fabric, weight of the finished fabric

콘드럼 위치 계산

Calculation of Condrum Position

정경 빔 둘레.  콘드럼 링 위치.

Circumference of warping beam, position of condrum ring

송출 기어로 Rack/mm계산

Rack/mm calculation by gear change wheel

21인치 빔 PIV 1번위치.

Position of 21 inch beam PIV 1

송출 기어 A.  송출기어 B.

change wheel A, change wheel B

밀도 기어로 밀도 수 계산

Calculation of the densities with a density gear

밀도 기어 A.   밀도 기어 B

Density gear A, Density gear B

제직 원사 소요길이 계산

Calculation of the required length of the knitting yarn

원사 소요 길이.

length of yarn required

제직 원사 소요길이란 원단 1 YARD 생산에 필요한 원사 길이입니다.

The length of yarn consumption is the length of yarn required for the production of fabric 1 YARD.

제직량 대비  정경 길이 계산

Calculation of warping length compared to production

정경 빔 1개 총 길이.  원단 제직량( 단위:YARD).

Total warping length per beam, production length of fabric (Unit:Yard)

제직 폭 수.  소요길이. 원사 로스.

number of knitting width , Consumption length, yarn loss

배열 본수 계산

Calculation of threading threads

정경 기본 본수.  배열 IN 본수.  배열 OUT본수.

Basic threads of warping, number of threading-in, number of threading-out

실제 배열 정경 본수.

Actual warping number of threads

IN본수= 원사가 들어간 본수(가닥수)

Number of threading-in = existing yarn ends

out본수= 원사가 빠진 본수(가닥수)

Number of threading-out = empty yarn ends

원사 총 미터 계산

Calculation of total yarn length

DENIER 환산 길이.  원사 중량,   원사 총 길이(METER)

DENIER Conversion Length.  yarn weight, total yarn length (METER)

Dtex 환산길이

Dtex conversion length

원사 길이에 의한 중량 계산

Calculation of weight by length of yarn

원사 길이(meter).  1본 중량,

Yarn length(mm), weight of one end

원사 실제  굵기 계산

Calculation of the actual yarn count

원사 중량.  원사 총 길이(meter).  실제 원사 굵기(denier).

Yarn weight, total yarn length, Actual yarn count

정경 빔 원사 회전수 계산

Calculation of yarn windings for warping beam

빔 내경,  빔 외경 mm단위 입력.

Input of Inner diameter, outer diameter in mm

정경 빔 원사 회전수 계산.

Calculation of yarn windings for warping beam

정경 빔 길이(meter).    빔 회전수,.

Yarn length of the warping beam, yarn windings of warping beam

정경 빔  원사 길이(m) 계산

Warping length(mm) per beam

원사 길이.

Yarn length

잔여 빔  회전수, 미터 계산

Calculation of windings, yarn length(mm) for the remaining beam

정상 빔 자료.  잔여 빔 자료,

Data of normal beam, data of the remaining beam

정경  빔 원사  중량 계산

Calculation for Weight of yarn per beam

정경 빔 미터.  실의 굵기.  정경 본수,  빔 1개 중량,

Warping meter in meter, yarn count, thread per beam, weight of yarn per beam

빔 개수,  전체 총 중량.

Number of warping beams, total weight

Rack/mm 대조표

Rack/mm Table

밀도  대조표

Density Table

템피 (Tempi) 대조표

Tempi table

템피 수 계산.  조직 리피트 수,

EBA 기계 에러 메시지

Error message of EBA machine

SPAN 정경기 에러 메시지

Error message of Spandex warping machine

패턴 타이밍 맞춤 조견표

Table of Pattern Timing Alignment

웰, 밀도의 이해

Understanding of wale and density

기본 조직 구성의 이해

Understanding of the basic organizational structure

각종 단위 환산표

Conversion table of each unit

원사 번수 표시, 환산, 수분율

Yarn counter, conversion, moisture rate

섬유분류, 성능 감별및 특징

Classification of textile, performance identification and characteristics

원사 가공

yarn processing

염색 가공

Dyeing and finishing process