颜色测定、分析最佳设计师定制解决方案

ColorPic 3.0

㈜ 영우씨엔아이

TEL : 02.851.3000 / FAX : 02.851.3011 WEB : www.texclub.com 주소 : 서울시 구로구 디지털로 31길 20 에이스테크노타워 5차 9층 901

目录

0. 准备…………………………………………………………………………  P2

1. 启动

……………………………………………………………………………………    P3

2. 设备连接

……………………………………………………………………………    P4

3. 设备连定

……………………………………………………………………………   P5

4. 软件信息 / 联动 ………………………………………………………   P6

5. 测定颜色

……………………………………………………………………………   P7

6. 保存，打印，退出 ……………………………………………………………………   P10

7. 与TexPro12.0 ColorPic Ver. 一起使用

(1) Textile   …………………………………………………………………………     P12

(2) Weave   …………………………………………………………………………   P15

(3) Knit   ………………………………………………………………………………    P18

8. 与TexStylist5.0 一起使用  ………………………………………     P21

- 准备

- ColorPic 3.0

ColorPic 3.0是一款创新的设计色彩测量传感器，适用于每个季度新进行的设计工作和在选择合适的颜色时。这是一个有助于工作的颜色测量系统。

操作系统推荐规格

▷ CPU : Intel(R) Core(TM) i5 以上或同等级的 AMD CPU

▷ 内存 : 8GB 以上

▷ 存储: HDD 或 SSD 500GB 以上

▷ 操作系统 (OS) : MS Windows 10 以上0 (必须安装64Bit)

▷ 必须连接互联网

推荐用户

▷ 平面设计师

▷ 时装设计师

▷ 室内设计师

▷ DIY 制作人

- 准备测色设备

使用测色设备之前, 必须确认并去除设备上的异物后再使用。

进行测色时，为防止光线渗入，将设备完全贴合表面后再使用。

用Bluetooth连接时，需要另外的USB才能无线连接。

使用Bluetooth时，请以低速充电的状态为电池充电。

为测色设备连接的稳定性及测量数据的快速传输，建议使用USB连接。

▲ 测色的器正确使用方法

1.  启动

- 运行

安装完成后双击画面的  图标运行ColorPic

▲ 启动画面

- 首页

运行后最先看到的首页。ColoPic的首页分别为选色本 、测色差、数据页、 测定颜色&PANTONE配色、测定记录、预览/删除项目组成。

由于目前没有连接变色器， 因此会出现 图标和"测色仪未连接" 的信息。

2.  连接设备

点击 图标，就可以连接和设定设备，查看连接设备的信息。

连接设备可以用USB (      )和Bluetooth(     ) ，

两种都可以。

用USB连接，或打开设备Bluetooth的状态下，

选择                          即可以开始搜索。

搜索完成后， 选择您想要连接的设备。

再选择                          即可完成连接。

连接正常完成后，顶部图标将变为 ()，

显示连接的设备信息。

如果将任意购买的产品或没有正品序号的设备连接起来，就会出现"不是正常设备"的信息，无法连接。

① USB 连接完成时,

电池会同时充电。

② Bluetooth 连接完成时,

显示电池的剩余电量。

电池不足的话可能会导致断线，建议提前把设备充电后再连接。

Bluetooth连接需要单独的BT接口，为了设备连接的稳定性或测定数据的快速传输，建议使用USB连接。

先选择想要解除连接的设备后，

再选择                            即可解除连接。

3.  设备设定

通过 页底部的设备设定，可以校正测色基准颜色。

选择                             的话， 显示最后校正日期和关于校正方法的说明通过文字和图片。

如说明所示，将测色仪放在Diagnostics Tile的白色区域后，

选择                       ，                   即可开始校正。

校正完成后，

选择                        ，就校正结束。

校正失败时会出现错误信息，

可以重新校正。

校正之前检查异物，校正时完全贴近设备,以免光线渗入 。

设备出库时，会完美校正后出库。因此除非有特殊情况，无需校正。

4.  软件信息  /  联动

在可以确认软件版本、许可证、使用到期日和联动信息。

- 软件信息

软件信息：

显示应用软件的用户名。

软件版本：

显示当前正在使用的ColorPic版本信息。

许可证形式：

显示购买的许可证形式。

使用到期日：

软件购买者显示为无限制，体验版和订阅购买者显示使用到期日。

许可证形式有软件购买、体验版和订阅三种。

- 软件联动

ColorPic与 TexPro12.0 ColorPic Ver.(Textile, Weave, Knit)和 TexStylist5.0联动, 可以使用多种方式。

与 ColorPic 同时运行的软件， 连接复选框会变为绿色。

点击调色板上的 ,  软件与ColorPic联动，可以相互交换数据。

复选框变为绿色，可以确认是否联动。

5.  测定颜色

在 可以测定颜色、比较颜色、分析色差。

设备连接完成后，首页上的图标和信息会改变。

  - 选择色卡

打开 可以选择PANTONE色片使用。

使用测定颜色& PANTONE 配色时，分析被选的色卡。

TPG : 在纸上体现  /  TCX : 在棉上体现  /  TN : 在尼龙上体现

  - 选择测定光源/角度

打开 ，可选择测定光源和角度使用。

使用 PANTONE 提供的 CIELAB 颜色空间。

使用测定颜色 & PANTONE配色时，分析被选择的光源和角度。

参考

CIELAB D50_2°:  5000K色温均匀荧光灯

一般用于设计打印、电脑平面设计。

CIELAB D50_10°: 常用于食品饮料行业、产品外观评价、颜色质量控制等 。

CIELAB D65_2°: 标准的阳光颜色

用于汽车及汽车配件颜色、塑料纤维、颜色一致性评价分析。

CIELAB D65_10°: 常用于照明及照明设计化学产业、颜色质量评价。

  - 色差测定

通过分析三维颜色空间中点与XYZ坐标上的点之间的距离来测量色差。

可以容易比较用肉眼很难区分的颜色。

有测色设备才能使用。

在原件的颜色上把测色仪贴合后，

点击 。

想要比较的颜色上把测色仪贴合后，

点击 。

当两种颜色的数据被测定时，分析结果会自动显示出来。

△E*ab 的值如是1以下，则判定为相同颜色。

△E*ab 的值如是1以上，则判定为不同颜色。

▲같은 색 판정                      ▲다른 색 판정

④ 测定颜色& PANTONE 配色

(1) 使用测色仪

选择色卡， 测定光源/ 角度选后，开始测定颜色 & PANTONE配色。 在要测色的颜色上把测色仪完全贴合后，

点击 按钮。

点击的同时，画面上显示被测色的数据，测定记录以当天日期和时间"自动"留存。

一眼可以查看色片、测定光源/角度、LAB

RGB、CMYK、PANTONE颜色名称、在色卡中的位置、Index信息。

最上面的数据代表测定颜色，下面的10个数据是先前选择的PANTONE色卡中按色差值最小的顺序列出的数据。 越是位于上面的颜色，就与所测定颜色最为接近。

(2) 测色仪未使用

选择直接输入后，输入RGB值，

点击 ， 即可查看数据。同样，测定记录以测的当天的日期和时间"手动"留下。

⑤ 测定记录

(1) 查看测定记录

点击测定记录，即可以在下面预览记录。双击记录，即可加载当时的测色数据，重新查阅数据。

(2) 删除测定记录

选择后，出来的画面中选择yes，可以删除所有测定记录。 记录只能删除全部，不能一个个单独删除。

6.  保存

在首页选择  ， 可以把当前查看的数据保存为.png。

基本保存名称设定为当天日期，可以更改为所需的名称。下次保存时，自动设定为最后的保存路径。

想要保存的数据一个个保存。

点击 ， 可以打开最后保存的文件，查看保存的图像。

▲保存为. png

7.  打印

在首页选择 ， 可以直接打印出来现在打开的数据。

打印预览、打印当中可以选择，测定记录都可以打印出来。 选择打印的话，马上就能打印出来。

8.  退出

用可以关闭 ColorPic的画面, 但ColorPic 未完全退出。

为了与其他软件联动使用没有问题，不会完全退出，而是最小化到桌面右下角。.

- 完全退出

点击桌面开始栏的 (),可以选择ColorPic动作。

点击(      ), 就能看到(       ), 点右键。

在画面可以完全退出ColorPic。

9. 与TexPro12.0 Color Pic Ver. 一起使用

(1)  textile

Textile和ColoPic可以联动进行设计工作。

在工作空间内使用鼠标点击轮键来使用功能。

为了使用功能，必须连接测色仪。

Textile和ColorPic同时运行时，调色板上的图标会启用，两个软件会自动连接。

▲ 未连接设备的信息

在ColorPic(     )的信息画面()， 可以查看同时运行的软件。

显示同时运行的软件

绿色: 连接 O

▲ ColorPic 信息画面() 联动信息

按调色板的 ， 成ColorPic功能使用模式，再按一下就可以解除。

▲ ColorPic 未运行                                                 ▲ ColorPic 运行

在ColorPic(     )的信息画面()可以确认联动和启用与否。

软件内的ColorPic功能

显示是否启用

绿色: 启用 O

▲ ColorPic信息画面 () 启用信息

使用ColorPic功能时，鼠标的轮键功能会发生变化。

鼠标滚轮(Middle-Click) : 测色、ColorPic测定颜色和配色、将测定的颜色值导入Textile。

3种同时运行。

解除ColorPic功能时, 鼠标的滚轮(Middle-Click)的 功能恢复到原来的功能。

-  在画布内按 鼠标滚轮(Middle-Click)才能启动功能。

-  在菜单位置和调色板点击鼠标滚轮(Middle-Click)时，该功能不适用。

-  使用此功能时，测定记录将与当天日期一起以"远程"方式留在ColorPic。

◈  使用256 Color 画布

① 将连接的测色仪贴合在待测色片或目标上。

➁ 保持贴合状态,将光标放在想要应用的功能处后,点击휠 버튼。

➂ 在ColorPic测定和配色相应颜色，同时在Textile画布和调色板也测定和配色 。

画布内点击滚轮(Middle-Click)一个地方的颜色(画布内相同颜色全部)会变成测量的颜色值

。◈  使用Full Color画布

以与256Color画布相同的方式使用。

① 将连接的测色仪贴合在待测色片或目标上。

➁ 保持贴合状态,将光标放在想要应用的调色板盒后,点击휠 버튼。

➂ 在ColorPic测定和配色相应颜色，同时在Textile画布和调色板也测定和配色 。

与256 Color画布不同的是画布内鼠标滚轮（Middle-Click）的颜色不会改变，

添加用调色板中当前选定的颜料桶测定的颜色。

添加的测定颜色可以做绘图等其他操作。

矢量                      矢量

在画布上点击鼠标滚轮，

设备正在测色时，会启用为绿色。

测完色就关了。

▲ ColorPic 信息画面() 扫描信息

(2)  Weave

可以将Weave和ColoPic联动起来做设计工作。

在工作空间（花布）内使用鼠标点击滚轮来使用功能。

为了功能的使用，必须连接测色仪。

Weave和ColorPic同时运行时，调色板上的图标会被启用，两个软件会自动连接。

.                                                     ▲设备未连接信息

在ColorPic(     )的信息画面() 可以查看同时运行的程序。.

显示同时运行的软件

绿色: 连接 O

▲ ColorPic 信息画面() 联动信息

点击调色板的  开启ColorPic功能使用模式，可重新点击解除。

▲ ColorPic 软件未运行                            ▲ ColorPic 软件运行

在ColorPic (     ) 的信息画面 ()可以确认联动和启用与否。

表示程序内ColorPic 功能

是否活性化

绿色 : 活性化 O

▲ ColorPic 信息画面() 活性化信息

使用ColorPic功能时，鼠标的滚轮按钮的功能会发生变化。.

滚轮(Middle-Click) : 将测色 ColorPic 颜色测量和匹配 测量后的颜色值导入 Textile
3种同时实现。

解除ColorPic功能时,鼠标的滚轮按钮(Middle-Click)功能恢复到原来的功能。

-  在画布内点击滚轮按钮才能启动功能。

-  在菜单空间和调色板点击滚轮按钮（Middle-Click）时，该功能不适用。-  使用此功能时，测量记录将与当天日期一起以"远程"方式留在ColorPic。

◈  使用方法

- 将连接的测色装置紧密贴合在待测彩色片或物体上

- 保持紧密贴合状态,将光标放在想要应用的功能处后,点击滚轮按钮

- 在 ColorPic上测量和匹配相应颜色的同时，在weave画布和调色板也能立即使用测量和匹配的颜色.

画布内点击滚轮(Middle-Click)一个地方的颜色(画布内相同颜色全部)会变成测量的颜色值.

◈  使用colourway时也可以灵活使用 ColorPic功能.

- 将连接的测色装置紧密贴合在待测彩色片或物体上

- 保持紧密贴合状态,将光标放在想要应用的功能处后,点击滚轮按钮

- 在 ColorPic上测量和匹配相应颜色的同时，在weave画布和调色板也能立即使用测量和匹配的颜色.

鼠标悬停在您想要的彩色上
将光标放上去后点击鼠标滚轮按钮

在画布上点击滚轮按钮，装置
当正在测色时， 显示绿色
测完色就关机了。

▲ ColorPic 信息画面() 扫描信息

(3)  Knit

Knit和ColoPic可以联动进行设计工作。
在工作空间（画布）内使用鼠标点击滚轮键来使用功能。
为了功能的使用，必须连接测色装置。

与 Knit 同时运行 ColorPic， 激活调色板上的图标
同时自动连接两个程序。▲设备未连接

可以在ColorPic(     )的信息画面()确认同时运行中的软件.

标示同时在运行的软件

绿色 : 连接 O

▲ ColorPic 信息画面() 联动信息

点击调色板的  开启ColorPic功能使用模式，可重新点击解除。

▲ ColorPic 软件未运行                                              ▲ ColorPic 软件运行

在ColorPic (     ) 的信息画面 ()可以确认联动和启用与否。

软件内 ColorPic 功能活性化标示

绿色 : 活性化 O

▲ ColorPic 信息画面() 活性化信息

使用ColorPic功能时，鼠标的滚轮按钮的功能会发生变化。.

滚轮(Middle-Click) : 将测色 ColorPic 颜色测量和匹配 测量后的颜色值导入 Textile
3种同时实现。

解除ColorPic功能时,鼠标的滚轮按钮(Middle-Click)功能恢复到原来的功能。

-  在画布内点击滚轮按钮才能启动功能。

-  在菜单空间和调色板点击滚轮按钮（Middle-Click）时，该功能不适用。-  使用此功能时，测量记录将与当天日期一起以"远程"方式留在ColorPic。

- 在画布内点击滚轮按钮才能启动功能。
- 在菜单空间和调色板点击滚轮按钮（Middle-Click）时，该功能不适用。
- 使用此功能时，测量记录将与当天日期一起以"远程"方式留在ColorPic。

◈  使用方法

- 将连接的测色装置紧密贴合在待测彩色片或物体上

- 保持紧密贴合状态,将光标放在想要应用的功能处后,点击滚轮按钮

- 在 ColorPic上测量和匹配相应颜色的同时，在knit画布和调色板也能立即使用测量和匹配的颜色.

画布内点击滚轮(Middle-Click)一个地方的颜色(画布内相同颜色全部)会变成测量的颜色值

只有在纱线() 状态下才能使用功能

◈  在Simulation窗口变更沙县颜色时也可使用ColorPic功能

- 将连接的测色装置紧密贴合在待测彩色片或物体上

- 保持紧密贴合状态,将光标放在想要应用的功能处后,点击滚轮按钮

- 在 ColorPic上测量和匹配相应颜色的同时，在knit画布和调色板也能立即使用测量和匹配的颜色

Melange或其他实际使用时也可适用该功能。.

在画布上点击滚轮按钮，设备
当正在测色时，它会激活为绿色。
等测完色，灯就熄灭了。

▲ ColorPic 信息画面()扫描信息

10. 与TexStylist5.0一起使用

TexStylist5.0和ColoPic可以联动进行设计工作。
在工作空间（画布）内使用鼠标点击滚轮键来使用功能。
为了功能的使用，必须连接测色装置

与 TexStylist 同时运行 ColorPic， 激活调色板上的图标
同时自动连接两个程序.                                                    ▲装置未连接信息

在ColorPic (     ) 的信息画面 ()可以确认联动和启用与否。

软件内 ColorPic 功能活性化标示

绿色 : 活性化 O

▲ ColorPic 信息画面() 活性化信息

点击调色板的  开启ColorPic功能使用模式，可重新点击解除。

▲ ColorPic 软件未运行                                              ▲ ColorPic 软件运行

可以在ColorPic(     )的信息画面()确认同时运行中的软件.

软件内 ColorPic 功能活性化标示

绿色 : 活性化 O

▲ ColorPic 信息画面() 活性化信息

使用ColorPic功能时，鼠标的滚轮按钮的功能会发生变化。.
	
滚轮(Middle-Click) : 将测色 ColorPic 颜色测量和匹配 测量后的颜色值导入 Textile
3种同时实现。
解除ColorPic功能时,鼠标的滚轮按钮(Middle-Click)功能恢复到原来的功能。

-  在画布内点击滚轮按钮才能启动功能。

-  在菜单空间和调色板点击滚轮按钮（Middle-Click）时，该功能不适用。

-  使用此功能时，测量记录将与当天日期一起以"远程"方式留在ColorPic。

◈  使用256 Color 画布

- 将连接的测色装置紧密贴合在待测彩色片或物体上

- 保持紧密贴合状态,将光标放在想要应用的功能处后,点击滚轮按钮

在 ColorPic上测量和匹配相应颜色的同时，在 TexSylist 画布和调色板也能立即使用测量和匹配的颜色

画布内点击(Middle-Click)一个地方的颜色(画布内相同颜色全部)会变成测量的颜色值。

◈  使用Full Color 画布

与256Color画布相同的方式使用

- 将连接的测色器紧密贴合到要测量的目标上。

- 保持紧密贴合状态,选择想要应用功能的调色板盒后,点击轮毂按钮。

- 在ColorPic上测量和匹配相应颜色，同时在TexStylist调色板上的色盒中
包含测量&匹配的颜色。

与256 Color画布不同, 画布内不是更换 Middle-Click点击地方的颜色,

添加至现在调色板里面的颜色.

添加的测量颜色可以做绘图等其他操作.

在画布上点击滚轮按钮，设备
当正在测色时，它会激活为绿色。
等测完色，灯就熄灭了

▲ ColorPic 信息画面()扫描信息